附件1

科研中试项目第一期招标设备种类表

| 序号 | 设备名称 | 数量（台套） | 工期要求（天） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原料清洗机 | 1 | 60 |
| 2 | 原料输送机 | 1 | 60 |
| 3 | 换热器 | 1 | 60 |
| 4 | 离心机 | 2 | 60 |
| 5 | 塑料储罐 | 12 | 30 |
| 6 | 板框压滤机 | 2 | 60 |
| 7 | 结晶罐 | 2 | 60 |
| 8 | 恒温控制装置 | 2 | 60 |
| 9 | 物料泵 | 28 | 50 |
| 10 | 不锈钢物料储罐 | 12 | 60 |

附件2

各类设备技术参数及配置要求

原料清洗机

1、处理能力：0.7吨/h甘蔗渣

2、设备功率：≤3KW/h

3、传动方式：悬挂式侧联减速机、变频调速，搅拌器转速0-20转/分

4、滚筛开孔方式：长椭圆形5×15mm，开孔率＞20%。

5、搅拌翅要求:清洗池搅拌翅宽度10cm，滚筒内隔板宽度12cm。

6、设备材质：除联轴器、减速机、电机外其它部件均为304不锈钢。

原料输送机

1、绞龙：1套

输送物料：浸水甘蔗渣

输送量：6m3/h

输送高度4.5米

设备材质：304不锈钢。

2、平皮带输送机：1套

输送物料：湿甘蔗渣

输送量：6m3/h。

平皮带长度：5.6米

附件：配挡料沿及下料斗

材质：橡胶、碳钢。

换热器

1、数量：1台

2、材质：石墨

3、换热面积：3m2

4、换热形式：水、液换热

5、料液温度：70℃降至30℃，水温25-30℃。

6、工作压力：0.5Mpa

7、料液pH值1-7。

离心机

1、数量 ：2台

2、型号 ：φ600平板离心机，材质：304

3、离心机底盘不锈钢皮衬包(304)，离心机外壳法兰及外壳与底座之间垫片螺栓材质304，外观不允许露出炭钢部分。变频调速电机驱动，电机与转鼓皮带链接，最高转速1800转/分钟；

4、离心机符合GMP要求；

5、配聚丙烯简易盖子；

6、配120目滤袋六条；

7、配控制柜1个。

物料泵

| 泵类明细表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备 | 参数要求 | 数量 | 材质 | 备注 |
| 1 | 酸泵 | Q=1m3/小时，H=18米 | 1 | 氟合金 | 33%盐酸 |
| 2 | 稀酸泵 | Q=6m3/小时，H=22米 | 1 | 氟合金 | 2%盐酸 |
| 3 | 压榨液泵 | Q=12m3/小时，H=22米 | 1 | 氟合金 | 料液酸度：2%盐酸，温度＞90℃ |
| 4 | 清水泵 | IS50-32-125 | 1 | 碳钢 | 清水 |
| 5 | 渣浆泵 | Q=22m³/小时，H=50米 | 1 |  | 进出口>DN65,耐温>100℃，2%盐酸 |
| 6 | 淡水泵 | Q=12m3/小时，H=22米 | 1 |  | 清水 |
| 7 | 料液泵 | Q=12m3/小时，H=22米 | 1 |  | 料液酸度：2%盐酸，温度＞90℃ |
| 8 | 料液泵 | Q=12m3/小时，H=22米 | 1 |  | 料液酸度：2%盐酸，温度＞90℃ |
| 9 | 料液泵 | Q=3m3/小时，H=50米 | 1 |  | 料液酸度：2%盐酸，温度＞80℃ |
| 10 | 料液泵 | Q=3m³/小时， H=40米 | 1 |  | 耐温>70℃，耐强酸 |
| 11 | 浓水泵 | Q=6m³/小时， H=22米 | 1 |  | 介质酸度：3%盐酸 |
| 12 | 料液泵 | Q=3m³/小时， H=30米 | 1 | 氟合金 | pH值1-9 |
| 13 | 料液泵 | Q=3m³/小时， H=30米 | 1 | 氟合金 | pH值2-9 |
| 14 | 料液泵 | Q=3m³/小时， H=30米 | 1 | 氟合金 | pH值2-9 |
| 15 | 料液泵 | Q=3m³/小时， H=30米 | 1 | 304 | 双端面密封pH值2-9 |
| 16 | 循环水泵 | Q=28 m3/小时，H=32米 | 1 | 304 | 清水 |
| 17 | 母液泵 | Q=12m3/小时，H=50米 | 1 | 321 | 齿轮泵 |
| 18 | 纯水泵 | Q=12m3/小时，H=22米 | 1 | 304 |  |
| 19 | 纯水泵 | Q=3m3/小时，H=22米 | 1 | 304 |  |
| 20 | 稀酸泵 | Q=3m³/小时，H=22米 | 1 | 氟合金 |  |
| 21 | 稀碱泵 | Q=3m3/小时,H=18米 | 1 | 氟合金 | 型号：FSB40-20L |
| 22 | 碱泵 | Q=1m3/小时，H=18米 | 1 | 氟合金 | 型号：FSB40-20L |
| 23 | 纯水泵 | Q=3m³/小时，H=22米 | 2 | 304 |  |
| 24 | 污水泵 | Q=12m³/小时，H=22米 | 1 |  | 酸、碱含量5% |
| 25 | 冷水泵 | Q=6m³/小时，H=22米 | 1 | 304 |  |
| 26 | 料液泵 | Q=3m³/小时，H=22米 | 2 | 304 | 备用 |
|  | 合计 |  | 28 |  |  |

塑料储罐

技术参数及要求：

| 序号 | 容积 | 数量 | 材质 | 规格 | 接口尺寸 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.5m3 | 2 | PE | φ0.8x1.0 m | 底部DN32 顶部DN50 | 酸碱储罐，平底 |
| 2 | 1m3 | 2 | PE | φ1.0x1.3 m | 底部DN32 顶部DN50 | 平底 |
| 3 | 2m3 | 1 | PE | φ1.3x1.5 m | 底部DN32 顶部DN50 | 平底 |
| 4 | 3m3 | 2 | PE | φ1.5x1.8 m | 底部DN32 顶部DN50 | 锥底，耐高温100℃ |
| 5 | 3m3 | 4 | PE | φ1.5x1.8 m | 底部DN32 顶部DN50 | 锥底，耐高温60℃ |
| 6 | 5m3 | 1 | PE | φ1.8x2.0 m | 底部DN80 顶部DN80 | 锥底，耐高温90℃ 带搅拌 |
| 合计 |  | 12 |  |  |  |  |

1、塑料储罐材质：PE，白色

2、壁厚：常温型的罐壁厚不小于10mm，耐高温型的罐壁厚度视耐受温度高低适量增加壁厚，必要时采用其他加强措施，以防储罐变形；

3、罐底设计：3 m3以上的储罐底部采用锥形设计，配置锥底支架，底部铺板，支架需做防酸碱腐蚀处理；

4、产品开孔：按图纸设计要求施工，料液出入口焊接标准法兰，顶部设置人孔。

板框压滤设备

一、脱色板框压滤机技术参数及要求：

1、数量：1台；

2、过滤面积：5㎡;

3、料液参数：料液为糖浆，PH值1-8，料液温度＜80℃；

4、板框形式：箱式板框，上进料，暗流出料；

5、压紧方式：液压自动保压，工作压力0.4Mpa；

6、板框材料：纯白聚丙烯PP材质，耐酸碱腐蚀，耐高温；

7、卸料方式：手动拉板，底部配可移动式耐酸碱的积液盘；

8、滤布：厂家配置聚丙烯PP滤膜（孔径0.45微米）10套；

9、机架及前后板：304不锈钢，机架作防酸碱腐蚀处理；

10、配控制柜一套。

二、隔膜板框压滤机技术参数及要求：

1、数量：1台；

2、过滤面积：40㎡,板框尺寸1000＊1000 mm；

3、料液参数：料液PH值1-4，料液温度＞90℃。

4、板框形式：隔膜式板框，中进料，暗流出料；

5、板框材料：能耐酸腐蚀，耐高温；

6、卸料方式：自动拉板，底部配可翻转式积液盘；

7、滤布：根据现场物料情况选用型号合适的滤布，厂家配滤布两套 ，目数 200；

8、机架：耐酸腐蚀，需做防酸腐蚀工艺处理；

9、配置控制柜一套。

结晶槽设备

结晶槽技术参数及要求：

1、结晶槽数量：2台

2、设备尺寸：有效容积0.5m3，内胆φ=800m，夹套φ=900mm  L=1000mm ；

3、冷却方式：夹套冷却；

4、搅拌方式：卧式螺旋搅拌；

5、人孔：φ300，快开式；

6、轴封方式：不锈钢机械密封；

7、端盖密封垫材质：聚四氟乙烯，且内胆不露出聚四氟乙烯垫；

8、结晶槽材质：物料接触部分、端盖材质为304不锈钢；

9、夹套温度：95℃，压力：0.6Mpa；

10、内胆温度:0-100℃    压力:常压；

11、放料口采用DN125 PN16不锈钢法兰，嵌入式；

12、夹套进出口均采用DN32 PN16不锈钢法兰；

13、内胆氩弧焊接，焊缝无药皮、焊渣、焊溜；

14、轴、搅拌器与槽体无磨擦，最大间距5mm；

15、减速机：悬挂式、变频调速，搅拌器转速0-10转/分。

恒温控制装置

技术参数及要求：

1、恒温控制装置数量：2台

2、温度控制:配套0.5 m3结晶槽物料温度控制使用，结晶槽夹套容积约为135L,要求该装置对物料的控温速度达到0.5-2℃/h，物料比热1；

3、温度控制范围： 0℃～+100℃

4、温控精度：±0.5℃

5、温度反馈:导热介质温度反馈 PT100（测量进口温度，物料温度）6、循环泵流量：能满足对0.5 m3结晶槽物料温度的控制，控温速度要求达到0.5-2℃/h；

7、电源：AC 380V 50HZ

8、配置USB数据记录端口，可记录控温过程数据；

9、控制器：PLC程序控制（可根据使用条件进行多个分段编程），彩色触摸屏，可显示设定温度和出液口温度、回液口温度，控温段时间；

10、安全保护：具有自我诊断功能，冷冻机过载保护，高压压力开关，过载继电器、热保护装置等多种安全保障功能；

12、密闭循环系统：整个系统为全密闭系统，系统在运行中不会因为高温使压力上升，低温自动补充导热介质；

13、导热介质：防冻纯水。

14、外壳材质：304不锈钢

不锈钢物料储罐

储罐技术参数及要求：

1、储罐容积和尺寸规格如下表：

| 序号 | 容积 | 材质 | 规格 | 接口尺寸 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1m³ | 304 | φ1×1.3m | 底部DN40 顶部DN50 | 1 | 敞口 |
| 2 | 2m³ | 304 | φ1.3×1.5m | 底部DN40 顶部DN50 | 2 | 人孔400 |
| 3 | 3m³ | 304 | φ1.5×1.8m | 底部DN40 顶部DN50 | 6 | 人孔450 |
| 4 | 5m³ | 304 | φ1.8×2.0m | 底部DN50 顶部DN80 | 2 | 人孔450 |
| 5 | 6m³ | 304 | 2×3×1m | 底部DN50 | 1 | 方形敞口储罐 |
| 合计 |  |  |  |  | 12 |  |

2、本设备按JB/T4735进行制造、检验和验收；

3、焊接采用手工氩弧焊,罐体厚度≥3mm，材质采用不锈钢304-2B；

4、焊接接头型式和尺寸除图中注明外，其余按HG20583中规定，接管等角焊缝应圆滑过渡，焊角高度按较薄板的厚度；

5、所有焊缝不允许有咬边，焊缝错边量不超过0.40 mm,容器内外不允许有超过0.1mm的机械损伤，容器内焊缝应磨平抛光，表面粗糙度要求达到0.8μm,外焊缝做带状抛光；

6、设备制造完毕罐内盛水试漏；

7、设备安装醒目的铭牌；

8、支腿采用不锈钢材料；

9、储罐底部采用锥形设计；

10、除人孔、出料口外，其它所有管口均现场开设。