附件

生物传感器分析仪技术参数

1.检测原理：酶电极法

▲2.检测范围

葡萄糖：0-2g/L

木糖：0-1g/L

乳酸：0-2g/L

3.分辨率： 0.01g/L或0.1mg/dl

4.精密度： ＜2%

5.准确性： ＜2%

6.检测时间：20秒

7.清洗时间：25秒，可根据需求设置

▲8.定标方式：自动

▲9.进样方式：自动

▲10.数据导出：支持优盘Excel形式

11.检测对象：发酵液、食品提取液、离子交换洗脱液、细胞培养液、全血、血清、脑脊液、果汁、饮料、水解液等

▲12.通讯接口：RJ45 、RS232

13.酶膜检测次数：5000

14.单次检测成本：0.03元

15.检测结果输出：打印、数据库查询

16.检测结果储存容量：4000组

▲17.显示屏幕：8寸电容触摸屏

▲18.操作方式：交互式界面，触摸式

▲19.检测结果单位模式：g/L、mmol/L、mg/dl、%可选

▲20.样品盘：15个样品位

21.配置：主机（含检测葡萄糖，木糖和乳酸三个模块）1台